2025年度山西省触控一体机封闭式框架协议采购项目采购需求(征求意见稿)
一、供应商的资格条件
响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。
技术要求

   各分包中所列技术参数为该分包最低响应要求，对各分包进行响应时满足最低响应要求即可，“/”符号表示对该处技术参数不做要求。

	触控一体机

	

	包数
	屏幕尺寸
（英寸）
	触控类型
	内置摄像头
像素
	内置摄像头
数量
	内置麦克风
	内置扬声器
	CPU核心数量
	运行内存容量（G）
	储存容量
（G）
	整机内置无线传屏接收端
	最高限价

	1
	≥55
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	9000

	2
	≥65
	红外
	/
	/
	/
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	10000

	3
	≥65
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	13000

	4
	≥75
	红外
	/
	/
	/
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	13000

	5
	≥86
	红外
	/
	/
	/
	有
	/
	/
	/
	/
	14000

	6
	≥65
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	14000

	7
	≥75
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	16000

	8
	≥75
	红外
	≥800W
	≥3
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	16000

	9
	≥86
	红外
	/
	/
	/
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	16000

	10
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	19000

	11
	≥86
	红外
	≥800W
	≥3
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	19000

	12
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	20000

	13
	≥65
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥64
	支持
	22000

	14
	≥75
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	支持
	22000

	15
	≥90
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	/
	26000

	16
	≥90
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	30000

	17
	≥65
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥8
	≥64
	支持
	30000

	18
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	30000

	19
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	30000

	20
	≥98
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	32000

	21
	≥90
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	35000

	22
	≥98
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	/
	38000

	23
	≥98
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	支持
	38000

	24
	≥75
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥8
	≥64
	支持
	38000

	25
	≥65
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥12
	≥128
	支持
	40000

	26
	≥75
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥12
	≥128
	支持
	40000

	27
	≥98
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥4
	≥32
	支持
	52000

	28
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥4
	≥32
	支持
	52000

	29
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥8
	≥64
	支持
	55000

	30
	≥100
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	60000

	31
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥12
	≥128
	支持
	62000

	32
	≥100
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	65000

	33
	≥110
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	/
	85000

	34
	≥100
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥8
	≥64
	支持
	100000

	35
	≥110
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥8
	≥8
	≥64
	支持
	135000


	智慧黑板

	包数
	屏幕尺寸
（英寸）
	触控类型
	内置摄像头
像素
	内置摄像头
数量
	内置麦克风
	内置扬声器
	CPU核心数量
	运行内存容量（G）
	储存容量
（G）
	整机参数
	最高限价

	36
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	28000

	37
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	28000

	38
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	29000

	39
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	29000

	40
	≥90
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	33000

	41
	≥90
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	33000

	42
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	34000

	43
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	35000

	44
	≥90
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	45000

	45
	≥98
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	44000

	46
	≥98
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	44000

	47
	≥98
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	45000

	48
	≥100
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	50000

	49
	≥100
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	55000


	互联黑板

	包数
	屏幕尺寸
（英寸）
	触控类型
	内置摄像头
像素
	内置摄像头
数量
	内置麦克风
	内置扬声器
	CPU核心数量
	运行内存容量（G）
	储存容量
（G）
	整机参数
	最高限价

	50
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），副板具有板书记忆功能·，拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	40000

	51
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥8
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），副板具有板书记忆功能·，拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	40000

	52
	≥86
	红外
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥2
	≥16
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），副板具有板书记忆功能·，拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	42000

	53
	≥86
	电容
	≥800W
	≥1
	有
	有
	≥4
	≥4
	≥32
	自带副板（主屏+左右副板，总体长度≥4m），副板具有板书记忆功能·，拼接一体化（主屏和副板断差、拼缝、高低差均在0.5mm以内），无推拉结构
	44000

	备注：1.屏幕类型为液晶屏，达到或优于A规屏
      2.最大亮度：≥ 300 cd/m²
      3.分辨率≥2160x3840(垂直x水平）
      4.刷新率≥60Hz
      5.一体机自带系统：安卓9.0及以上/鸿蒙4.0及以上
      6.书写延迟≤35ms
      7.屏幕护眼:防蓝光危害级别达到或优于RG0
      8.免费配送到指定地点，包括基础调试安装，触控一体机整机提供至少一年免费原厂质保，液晶屏幕质保三年。


2.按照触控一体机配件表列出的配件进行报价。

	配件

	种类
	配置
	价格

	  ops电脑模块
	i5（十二代及以上）≥8核，内存等于或优于8G运行内存+256G SSD
	4000

	
	i5（十二代及以上）≥8核，内存等于或优于16G运行内存+512G SSD
	5000

	
	i5（十二代及以上）≥8核，内存等于或优于32G运行内存+512G SSD，
6G及以上独立显卡
	7500

	
	海光/飞腾/兆芯国产cpu≥8核，内存等于或优于8G运行内存+256G SSD  ，
适配正版国产化系统
	6500

	
	海光/飞腾/兆芯国产cpu≥8核，内存等于或优于16G运行内存+512G SSD  ，适配正版国产化系统
	7000

	
	i7（十二代及以上）≥8核，内存等于或优于8G运行内存+256G SSD
	5300

	
	i7（十二代及以上）≥8核，内存等于或优于16G运行内存+512G SSD
	6300

	
	i5（十一代及以上）≥8核，内存等于或优于8G运行内存+256G SSD
	3500

	
	i5（十一代及以上）≥8核，内存等于或优于16G运行内存+512G SSD
	4500

	
	i7（十一代及以上）≥8核，内存等于或优于8G运行内存+256G SSD
	4800

	
	i7（十一代及以上）≥8核，内存等于或优于16G运行内存+512G SSD
	6300

	支架
	提供壁挂支架，基础调试和安装
	400

	
	 55-65寸移动支架，包括基础调试和安装
	1000

	
	 55-90寸移动支架，包括基础调试和安装
	1500

	
	 98-100寸移动支架，包括基础调试和安装
	2000

	
	110寸移动支架，包括基础调试和安装
	2400

	
	智慧黑板移动支架，包括基础调试和安装
	3300

	推拉书写黑板
	与触控一体机搭配使用，总长≥4m，宽≥1.2m，
包括基础调试和安装
	1800

	智能笔
	智能笔（红外触控）
	300

	
	智能笔（电容触控）
	350

	投屏器
	用于电脑投屏，实现无线办公
	1300

	视频展台
	有线，≥800W像素，包括基础调试和安装
	1000

	
	有线，≥1200W像素，包括基础调试和安装
	1100

	
	有线，≥1600W像素，包括基础调试和安装
	1200

	
	无线，≥800W像素，包括基础调试和安装
	1700

	
	无线，≥1200W像素，包括基础调试和安装
	1800

	智能讲台
	屏幕≥21.5英寸，可进行小屏控制触控一体机，配套桌体，
包括基础调试和安装
	6500

	
	屏幕≥23.8英寸，可进行小屏控制触控一体机，配套桌体，
包括基础调试和安装
	8000


三、商务要求

1. 供货时间地点：根据合同约定时间和地点交货并完成安装调试。

2. 付款要求：货到安装且验收合格后，按照双方合同约定支付货款。

四、服务要求

1. 供应商需承诺提供5×8小时技术支持服务，在触控一体机出现问题时，24小时内响应并提出解决方案。同时提供完善的售后服务，包括但不限于触控一体机的调试、维修等。 

2. 各响应产品需提供至少一年免费原厂质保。

六、其他补充事宜
1. 需提供和所报触控一体机型号一致的产品在售证明（发票或合同）。
2. 每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号。

3. 同一配置的触控一体机如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。
4. 商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

5. 供应商可结合自身产品情况自主决定是否响应各类别配件，每个采购包每类别配件只能投报一种产品。

6. 适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。

7. 框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。



