2025-2026年山西省LED显示屏封闭式

框架协议采购项目采购需求(征求意见稿)

一、供应商的资格条件

响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。

- 技术要求

各分包中所列技术参数为该分包最低响应要求，对各分包进行响应时满足最低响应要求即可，“/”符号表示对该处技术参数不做要求。

| LED显示屏（模组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 像素间距（mm） | 像素构成 | LED封装方式 | 底壳材质 | 模组规格（mm） |  | 亮度（nit） | 对比度 | 灰度等级（Bit ） | 刷新频率（Hz） | 水平视角（度）/垂直视角（度） | 平均功耗（W/m²） | 最高限价 （元/m²） |
|  |  |  |  |  | 宽W | 高H |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.25 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦194 | 45000 |
| 2 | 1.25 | / | SMD | 金属 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≥140/140 | ≦160 | 48000 |
| 3 | 1.25 | / | SMD | 柔性软板 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≥140/140 | ≦160 | 48000 |
| 4 | 1.25 | / | COB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧500 | ≥12000:1 | ≧15 | ≥3840Hz | ≥160/160 | ≦150 | 65000 |
| 5 | 1.53 | / | COB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧500 | ≥12000:1 | ≧15 | ≥3840Hz | ≥160/160 | ≦150 | 50000 |
| 6 | 1.538 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦175 | 42000 |
| 7 | 1.538 | / | 镀膜GOB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦175 | 43500 |
| 8 | 1.538 | / | SMD | 金属 | 320 | 160 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦160 | 45000 |
| 9 | 1.538 | / | SMD | 柔性软板 | 320 | 160 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦160 | 45000 |
| 10 | 1.86 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦194 | 35000 |
| 11 | 1.86 | / | 镀膜GOB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦194 | 36500 |
| 12 | 1.86 | / | SMD | 金属 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦160 | 38000 |
| 13 | 1.86 | / | SMD | 柔性软板 | 320 | 160 | ≧600 | ≧3000:1 | ≧16 | ≥3840Hz | ≧160/140 | ≦155 | 20000 |
| 14 | 1.86 | / | COB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧500 | ≥12000:1 | ≧15 | ≥3840Hz | ≥160/160 | ≦150 | 30000 |
| 15 | 2 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦160 | 28000 |
| 16 | 2 | / | 镀膜GOB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦160 | 29500 |
| 17 | 2 | / | SMD | 金属 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦155 | 31000 |
| 18 | 2 | / | SMD | 柔性软板 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≥14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦160 | 25000 |
| 19 | 2 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧4000 | ≥5000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≥120/120 | ≦350 | 90000 |
| 20 | 2.5 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧5000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦153 | 18000 |
| 21 | 2.5 | / | 镀膜GOB | 塑胶 | 320 | 160 | ≧450 | ≧5000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦153 | 19500 |
| 22 | 2.5 | / | SMD | 金属 | 320 | 160 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≥3840Hz | ≧160/140 | ≦155 | 20000 |
| 23 | 2.5 | / | SMD | 柔性软板 | 320 | 160 | ≧500 | ≧3000:1 | ≥14 | ≥3840Hz | ≧140/140 | ≦160 | 17000 |
| 24 | 2.5 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧4000 | ≧5000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧120/120 | ≦350 | 48000 |
| 25 | 3.076 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≥4200 | ≥5000:1 | ≥13 | ≥3840Hz | ≥120/120 | ≦350 | 40000 |
| 26 | 4 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≥4200 | ≥5000:1 | ≥13 | ≥3840Hz | ≥120/120 | ≦303 | 35000 |
| 27 | 5 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≥4200 | ≥5000:1 | ≥13 | ≥3840Hz | ≥120/120 | ≦280 | 30000 |
| 28 | 6 | / | SMD | 塑胶 | 192 | 192 | ≥4200 | ≥5000:1 | ≥13 | ≥3840Hz | ≥120/120 | ≦316 | 20000 |
| 29 | 8 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≧4200 | ≥5000:1 | ≧13 | ≥3840Hz | ≧140/130 | ≦289 | 20000 |
| 30 | 10 | / | SMD | 塑胶 | 320 | 160 | ≥5000 | ≥5000:1 | ≥14 | ≥3840Hz | ≥140/120 | ≦210 | 15000 |
| 31 | 4.75 | 1R | SMD | / | 304 | 152 | ≧200 | ≥5000:1 | / | ≥60Hz | ≥140/120 | ≦80 | 7500 |
| 32 | 4.75 | 1R1G | SMD | / | 304 | 152 | ≧500 | ≥5000:1 | / | ≥60Hz | ≥140/120 | ≦110 | 8500 |
| 33 | 10 | 1R | SMD | / | 320 | 160 | ≧800 | ≥5000:1 | / | ≥500Hz | ≥140/120 | ≦110 | 2500 |
| 说明：1.要求出厂校正；2.产品通过ccc认证；3.质保期为一年。4.柔性软板指软膜组，包含塑胶、硅胶等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LED显示屏（箱体组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 像素间距（mm） | LED封装方式 | 引线 | 箱体规格（mm） |  | 亮度（nit） | 对比度 | 灰度等级 （Bit ） | 水平视角（度）/垂直视角（度） | 平均功耗（W/m²） | 最高限价 （元/m²） |
|  |  |  |  | 宽W | 高H |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.9375 | 倒装COB | / | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧3000:1 | ≧14 | ≧170/160 | ≦220 | 80600 |
| 2 | 0.9375 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦230 | 79800 |
| 3 | 1.25 | 倒装COB | / | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧10000:1 | ≧14 | ≧160/160 | ≦160 | 60000 |
| 4 | 1.25 | SMD | 铜线 | 640 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦157 | 55000 |
| 5 | 1.25 | SMD | 铜线 | 640 | 360 | ≧500 | ≧4000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦180 | 58000 |
| 6 | 1.25 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦190 | 76700 |
| 7 | 1.25 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧4000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦240 | 61000 |
| 8 | 1.25 | SMD | 金线 | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦240 | 91000 |
| 9 | 1.538 | SMD | 铜线 | 320 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦225 | 19200 |
| 10 | 1.538 | SMD | 铜线 | 640 | 480 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦150 | 20000 |
| 11 | 1.538 | SMD | 铜线 | 640 | 360 | ≧500 | ≧4000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦182 | 45000 |
| 12 | 1.5625 | 倒装COB | / | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧20000:1 | ≧13 | ≧160/160 | ≦160 | 38000 |
| 13 | 1.5625 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦147 | 48000 |
| 14 | 1.5625 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦225 | 41000 |
| 15 | 1.5625 | SMD | 金线 | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧3000:1 | ≧16 | 160/140 | ≦207 | 65000 |
| 16 | 1.86 | SMD | 铜线 | 320 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦225 | 15800 |
| 17 | 1.86 | SMD | 铜线 | 640 | 480 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦150 | 16000 |
| 18 | 1.875 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧600 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/145 | ≦180 | 24700 |
| 19 | 1.875 | SMD | 铜线 | 600 | 337.5 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦225 | 38000 |
| 20 | 2 | SMD | 铜线 | 320 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧140/140 | ≦220 | 14600 |
| 21 | 2 | SMD | 铜线 | 640 | 480 | ≧450 | ≧3000:1 | ≧14 | ≧140/140 | ≦150 | 22000 |
| 22 | 2 | SMD | 铜线 | 640 | 360 | ≧500 | ≧3000:1 | ≧16 | ≧160/140 | ≦155 | 21500 |
| 23 | 2.5 | SMD | 铜线 | 320 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦225 | 13500 |
| 24 | 2.5 | SMD | 铜线 | 640 | 480 | ≧500 | ≧5000:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦150 | 18000 |
| 25 | 2.5 | SMD | 铜线 | 640 | 360 | ≧500 | ≧5500:1 | ≧14 | ≧160/140 | ≦155 | 14000 |
| 说明：1.刷新频率要求≥3840Hz；2.要求出厂校正；3.产品通过ccc认证；4.质保期为一年。5.箱体产品价格应包含电源、模组、接收卡、箱体的价格。6.箱体材质要求为压铸铝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务要求

1.供货时间地点：30日内在指定地点交货并完成安装调试。

2.付款要求：货到安装且验收合格后，30日内完成付款。

- 四、服务要求

1.免费送货到山西省内采购人指定的地点，5*8小时技术支持服务，2小时电话响应。

2.各响应产品需提供原厂一年售后维保及一年上门售后服务。

五、其他补充事宜

1.供应商须保证所投报的LED显示屏为市场常规在售型号，而非特供或定制产品，并符合该类产品的市场通用标准与配置。

2.本次采购最高限价是指LED显示屏费用，第二阶段涉及到安装费用、其他辅材或配件费用另行结算。

3.每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号。

4.同一配置的LED显示屏如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。

5.商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

6.适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。

7.框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。